红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系

规范化建设项目

岩土工程勘察报告

- 一、工程概况

- 1.1项目概况

工程名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目；

委托单位：赤峰市红山区疾控中心；

勘察阶段：详细勘察（施工图设计阶段）；

工程位置：赤峰市红山区；

工程规模：总建筑面积9894.48平方米，期中地下车库建筑面积3481.23平方米。

根据委托单位提供的岩土工程勘察任务书，本项目建筑物埋深、基础形式、层高如表1。

表1  项目委托单

| 楼号 | 层数（地上/地下） | 工程重要性 | 基础埋深(m) | 建筑物荷载（Kpa） | 勘察等级 | 正负零绝对标高(m) | 结构形式 | 拟采用基础形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务技术楼 | 9F/-1F | 二级 | 7.0 |  | 乙 | 568.870 | 框架/框剪 | 筏板/桩基承台加独立基础 |
| 地下车库 | -1F | 二级 | 7.0 |  | 乙 | 568.870 | 框架 | 独立柱 |

该场地不良地质作用不发育，地质环境基本未受破坏，地形地貌简单，场地的复杂程度为二级；该场地主要地层为粉土层，粉砂层，岩土种类较少，地层结构较复杂，无特殊性岩土，性质变化不大，地基的复杂程度为二级（中等复杂），工程重要性等级为二级，综合判定本工程勘察等级为乙级。

- 1.2目的与任务

本次勘察目的是对红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目场地进行岩土工程分析评价，详细查明场地各种不良地质现象，为基础设计提供详实、准确资料，为达到上述目的须完成以下任务。

(1)查明场地地层，岩土性质，地下水情况；

(2)查明滑坡、岩溶、土洞、塌陷、泥石流、采空等不良地质现象；

(3)判定场地土类型，场地类别；

(4)提供地基承载力特征值；

(5)对场地的稳定性和适宜性作出评价；

(6)对地基和基础设计方案提出建议；

(7)对基坑工程坑壁稳定性作出评价；

(8)对基坑开挖和地下水控制提出建议；

(9)提出对不良地质现象的治理意见；

(10)提出地基处理方案。

- 1.3勘察原则、施工方法及完成工作量

本次勘察主要执行以下规范及标准：

(1)勘察合同;

(2)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版；

(3)《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/72-2017）；

(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

(5)《工程地质手册》(第五版)；

(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016年版；

(7)《土工试验方法标准》(GB\T50123-1999)；

(8)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2018)；

(9)《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

(10)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

(11)《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

(12)《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

(13)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版);

（14）《岩土工程勘察安全规范》(GB50585-2010)2009年版；

（15）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJT87-2012）；

（16）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

- 1.4施工方法及完成工作量

本次勘察施工采用三台DPP100-5C型回转钻机施工，开孔口径均为150mm，终孔口径均为150mm。钻探过程中采用干钻与泥浆护壁钻进相结合，回次进尺控制在0.50m以内，采用薄壁取土器采取原状土样，及时封存，保证原样的原状结构和天然含水量。扰动样不小于2kg/个，原位测试在孔内无残留岩芯时进行，设备规格定型化和标准化（穿心锤重63.50kg，落距760mm，触探杆外径42mm，取样或原位测试间距原则上不超过2m。为了能够详细查明场地地质现象，采取的实验样品具有很强的代表性，原位测试层位也保持了其天然性。地层层位、原位测试位置及测试杆长度、取样位置和对钻具的丈量准确无误。

- 1.5其他说明

本次勘察使用建设单位提供的大地2000赤峰独立坐标系坐标控制的平面图，实地采用华测RTK（1+1）GPS系统布置钻孔位置及高程（绝对高程）采集。

- 二、工程地质条件

- 2.1地形、地貌

岩土工程勘察勘探点平面图由建筑设计单位提供，拟建赤峰市红山区疾控中心，位于赤峰市红山区。

- 2.2地层及岩性特征

在钻探所达深度范围内，拟建场地揭露的地层，其岩性自上而下依次为第四纪全新统杂填土、冲积粉土、粉质黏土。

杂填土①：时代成因Q4ml，杂色、松散，稍湿，土质不均匀，主要由建筑垃圾组成。

粉砂②：时代成因Q4al，黄褐色、松散、稍湿、不均匀。

粉土③：时代成因Q4al，黄褐色、稍密、稍湿、不均匀，层状结构，包含有少量白色植物根系，砂粒，摇振反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，冲积形成。中等压缩程度。

粉质粘土④：时代成因Q4al，灰白色、可塑，含有钙质菌丝及钙质结核，姜石、砂粒。粘粒含量大于30%，无摇振反应，有光泽，干强度中等，韧性中等，冲积形成。中等压缩程度。

全风化玄武岩⑤：时代成因N，灰黑色，中密，组织结构完全破坏，呈散体状结构，大都风华成无序小块及碎屑，以粘性土充填。属极软岩，基本质量等级为Ⅴ级，质量指标RQD=20。

强风化玄武岩⑥：时代成因N，灰黑色，密实，系基性火山岩，裂隙发育，组织结构大部分破坏，主要矿物成分为基性斜长石、橄榄石、辉石。大都风化成块状或短柱状，其间由粘性土充填，斑状结构，气孔构造。属硬质岩，基本质量等级为IV级，饱和单轴抗压强度fr=20Mpa，完整性系数Kv=0.40，较破碎，风化系数Kf=0.32，吸水率为0.33%，软化系数KR=0.75，密度ρ=2.80g/cm3，静弹性模量E=4.7X104Mpa，基本质量指标RQD=50。

中风化玄武岩⑦：时代成因N2，灰黑色，密实，组织结构大部分破坏，岩心呈块状及短柱状，主要矿物成分为基性斜长石、橄榄石、辉石。斑状结构，少量气孔构造，较完整。岩芯呈 500-800mm 碎块及短柱状属软质岩。基本质量等级为Ⅳ级。饱和单轴抗压强度frk=20.57Mpa， 吸水率为 0.313%， 软化系数 KR=0.94 ， 密度ρ

=2.72g/cm3，基本质量指标 RQD=55。未揭穿。

- 2.3气象及水文

勘察区属北温带半干旱大陆性季风气候，全年日照充足，降水量小，蒸发量大，具有冬季漫长寒冷、降雪少；春季干旱、多西北风；夏季短促炎热、雨量集中；秋季气温下降快、霜冻来临早的气候特征。年平均气温6.7℃，最高气温42.5℃，最低气温-31.4℃；冻结期一般为十一月末至翌年四月末，最大冻土深度2.00m。

据赤峰市气象局近50年气象资料，区内年均降水量369.3mm，但年际间降水强度分布不均，年最大564mm，年最小209.5mm。降水量在450mm以上的丰水年份出现频率为23%（接近四年一遇的水平）。年内降水强度也有较大差异，降水主要集中在6~8月份，占全年降水总量近70%。

据统计日最大降水量108.0mm，小时最大降水量58.2mm，10分钟最大降水量24.0mm。具有高强度，历时短，经常出现暴雨特征。区内多年平均蒸发量1919.5mm，是降水量的5.2倍，其中5~7月蒸发量最大，1月和12月蒸发量最小，年潮湿系数K=0.019。

拟建场地属冲积平原地带，在本次勘察深度范围内未见地下水。根据以往水文地质及工程地质资料和经验，地下水主要的补给源为大气降水、河流侧渗、地下径流；地下水主要消耗为工业用水、农田灌溉、地下径流向下游排泄。据以往长期水位观测资料可知，该区7、8月雨季地下水位最高，4、5月间最低。近3-5年内该地区历史最高水位35.00米，年际水位变化幅度1m左右。

场地较平坦。场地周边已有规划路网及排水以建设完善，大气降水及地表径流排放及时有序，地下滞留水有效缓解，对岩土特性无影响。

- 2.4不良地质现象与地质灾害

拟建场地地处河流冲积平原地带，地形地貌简单，地质结构、地层岩相稳定，现状条件下地质灾害不发育。根据以往水文地质及工程地质资料，场地内无滑坡、岩溶、土洞、塌陷、泥石流等不良地质现象及地质灾害发生。

- 2.5地下水、地基土腐蚀性评价

本次勘察过程中分别于1，24号钻孔处共采取两件试样进行土的易溶盐分析试验，取样信息见表3，分析结果见表,表4~表6。

根据地基土土质分析结果及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版，本次勘察范围内未见地下水，因此本区环境类型属按Ⅲ类考虑。各项腐蚀性介质含量均低于Ⅲ类环境列表数值的最小值。

地基土腐蚀性评价一览表                 表4

| 分析项目 |  | 每千克土中含量 |  |  | PH 值：8.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg | me/L | me% | 分析项目 | Mg/100g土 |
| 阳离子 | Ca2+ | 15.77 | 0.39 | 70.25 | SiO2 | 5.8 |
|  | Mg2+ | 4.05 | 0.17 | 29.75 | F- | 0.00 |
|  | 合计 | 19.82 | 0.56 | 100.00 | PO43- | 0.00 |
| 阴离子 | Cl- | 2.11 | 0.06 | 6.51 |  |  |
|  | SO42- | 5.68 | 0.06 | 6.47 |  |  |
|  | CO32- | 3.11 | 0.05 | 5.67 |  |  |
|  | HCO3- | 45.39 | 0.74 | 81.36 |  |  |
|  | 合计 | 56.29 | 0.91 | 100.00 |  |  |
| 总计 |  | 76.11 | 1.47 | 100.00 |  |  |

按地层土对混凝土结构的腐蚀性评价     表5

| 腐蚀等级 | PH值 |  | 侵蚀性CO2(mg/l) |  | HCO3-(mmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | A | B | A |
| 微 | ＞6.5 | ＞5.0 | ＜15 | ＜30 | ＞1.0 |
| 弱 | 6.5-5.0 | 5.0-4.0 | 15-30 | 30-60 | 1.0-0.5 |
| 中 | 5.0-4.0 | 4.0-3.5 | 30-60 | 60-100 | ＜0.5 |
| 强 | ＜4.0 | ＜3.5 | ＞60 | - | - |
| 实测指标 | 8.8 |  | - |  | 45.39 |
| 评价结论 | 微腐蚀 |  | - |  | 微腐蚀 |

土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价       表6

| 腐蚀等级 | 水中Cl-含量（mg/l） |  | 土中Cl-含量（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长期浸水 | 干湿交替 | A | B |
| 微 | ＜10000 | ＜100 | ＜400 | ＜250 |
| 弱 | 10000-20000 | 100-500 | 400-750 | 250-500 |
| 中 | - | 500-5000 | 750-7500 | 500-5000 |
| 强 | - | ＞5000 | ＞7500 | ＞5000 |
| 实测指标 | - |  | 2.11 |  |
| 评价结论 | - |  | 微腐蚀 |  |

按环境类型土对混凝土结构的腐蚀性评价      表7

| 评价 结论 | 实测 指标 | 评价指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 腐蚀 等级 | 腐蚀介质 | 环境类型 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 微腐蚀 | 5.68 | 微 弱 中 强 | 硫酸盐含量 SO42- (mg/L) | ＜200 200-500 500-1500 ＞1500 | ＜300 300-1500 1500-3000 ＞3000 | ＜500 500-3000 3000-6000 ＞6000 |
| 微腐蚀 | 4.05 | 微 弱 中 强 | 镁盐含量 Mg2+ (mg/L) | ＜1000 1000-2000 2000-3000 ＞3000 | ＜2000 2000-3000 3000-4000 ＞4000 | ＜3000 3000-4000 4000-5000 ＞5000 |
| 微腐蚀 | - | 微 弱 中 强 | 铵盐含量 NH4+ (mg/L) | ＜100 100-500 500-800 ＞800 | ＜500 500-800 800-1000 ＞1000 | ＜800 800-1000 1000-1500 ＞1500 |
| 微腐蚀 | - | 微 弱 中 强 | 苛性碱含量 HO- (mg/L) | ＜35000 35000-43000 43000-57000 ＞57000 | ＜43000 43000-57000 57000-70000 ＞70000 | ＜57000 57000-70000 70000-100000 ＞100000 |
| 微腐蚀 | 582.92 | 微 弱 中 强 | 总矿化度 (mg/L) | ＜10000 10000-20000 20000-50000 ＞50000 | ＜20000 20000-50000 50000-60000 ＞60000 | ＜50000 50000-60000 60000-70000 ＞70000 |

综合以上试验数据分析，本工程地基土对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。

- 2.6土工试验成果

本次勘察依据土工实验方法标准GB/T50123-1999。所取土样均进行了室内试验，原状样取样的等级Ⅰ级，对原状土样进行物理力学性质实验，内容包括：天然含水量、比重、孔隙比、液限、塑限、压缩性指标及湿陷性试验等。依据土工试验成果，可知该粉土层不具有湿陷性。扰动样等级为Ⅳ级，对扰动样主要进行了颗粒分析试验。具体试验结果见附表。粉土层不具有湿陷性。

2.7场地冻胀土分析

勘察场地无常年冻土，场地存在季节性冻土，标准冻深1.80m。基槽开挖已全部清除，可不考虑冻胀性岩土的影响。

- 三、岩土工程分析评价

- 3.1地基土承载力评价

根据拟建工程特点、场地地基条件、土工试验资料、物理力学性质指标及现场原位测试成果，依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《内蒙古自治区工程建设标准》（DBJ03-63-2014）及赤峰地区建筑经验，对各层岩土的地基承载力特征值建议值为：

地基土承载力特征值ƒak及压缩模量Es建议值表             表7

| 土名及层号 | 地基承载力特征值ƒak（kPa） | 压缩模量 Es（MPa） | 变形模量 （MPa） | 内摩擦角ψ | 粘聚力C | 黏粒含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉土③ | 130 | 5 |  | 24.3 | 16.0 | 13.5 |
| 粉质粘土④ | 160 | 5.2 |  | 26.5 | 15.7 | 30.5 |
| 全风化玄武岩⑤ | 160 |  | 45.0 | 42.0 |  |  |
| 强风化玄武岩⑥ | 400 |  |  |  |  |  |
| 中风化玄武岩⑦ | 500 |  |  |  |  |  |

- 注：部分数据依据工程地质手册第五版

- 3.2场地地震效应

(1)依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版、《内蒙古自治区工程建设标准》（DBJ03-63-2014）的规定，我公司对赤峰市红山区疾控中心使用中科院武汉岩土力学研究所RSM-SW型剪切波速测试仪进行波速测井工作。以确定场地覆盖层厚度，进而确定场地土的类型及建筑场地类别。结果见波速测试报告。

(2)依据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《内蒙古自治区工程建设标准》（DBJ03-63-2014）的规定，该区地震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.15g，地震分组为第一组。抗震设防类别为乙类。

(3)依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版第4.1的规定，从场地土的性质判定，得到如下结论：

粉砂②：软土

粉土③、粉质粘土：                中软土   （150≤Vs＜250）

全风化玄武岩⑤：                中硬土   （250≤Vs＜500）

强风化玄武岩⑥、中风化玄武岩⑦：坚硬土： （500≤Vs＜800）

根据我单位在拟建场地测定的剪切波速测试结果，本场地土层覆盖厚度小于10.00m，等效波速：301.50-340.63m/s，综合判别该场地类别为II类。

(4)场地内未见历史震害遗迹，属建筑抗震一般地段。

(5)拟建场地20.00m深度范围内无饱和粉、细砂及粉土，判别该场地土无液化特征。

- 3.3场地岩土工程问题分析评价

- 3.3.1特殊性岩土评价

1）场地湿陷性土及膨胀性土评价

结合现场钻探及室内试验成果，粉土②无湿陷性，粉质粘土③无膨胀性。

2）场地冻胀土分析

勘察场地无常年冻土，场地存在季节性冻土，标准冻深1.80m。基槽开挖已全部清除，可不考虑冻胀性岩土的影响。

- 岩石的物理力学性质指标

岩体（强风化玄武岩）物理力学性质指标

| 项目 序号 | 取样编号 | 取样深度 （m） | 比重 （g/cm³） | 天然容重 （KN/m³） | 吸水率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK1-6 | 10.0-10.2 | 2.75 | 24.5 | 0.31 |
| 2 | ZK1-7 | 12.0-12.2 | 2.76 | 27.5 | 0.36 |
| 3 | ZK14-4 | 10.0-10.20 | 2.79 | 27.4 | 0.28 |
| 4 | ZK14-5 | 12.0-12.20 | 2.74 | 29.1 | 0.45 |
| 5 | ZK14-6 | 11.0-11.20 | 2.65 | 24.2 | 0.35 |
| 6 | ZK14-7 | 14.0-14.20 | 2.80 | 26.8 | 0.33 |

- 3）岩体单轴抗压强度бc

采用回弹仪法测定强风化玄武岩单轴抗压强度。测试值每组不计最大值和最小值各3个，余下10个数据取其平均值。

强风化玄武岩回弹测试记录统计表

| 测 点 | 回 弹 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N |
| 1 | 12 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13.3 |
| 2 | 11 | 10 | 13 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14.5 |
| 3 | 9 | 13 | 15 | 17 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13.3 |
| 4 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 | 16 | 14 | 19 | 13 | 18 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14.3 |
| 5 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 17 | 15.7 |
| 6 | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 19 | 12 | 14 | 17 | 15 | 12 | 11 | 14.9 |

经计算分析强风化玄武岩回弹平均值为14.50，平均重度为27.35

经查表（N~γбc 曲线）可知强风化玄武岩单轴抗压强度бc为20.20Mpa。

- 四、地基基础方案分析及建议

- 4.1场地稳定性及适应性评价

拟建场地位于冲积平原地带，岩土层种类较少，经岩土层分析并根据本地区建筑经验及相关历史资料，该场地无震害、泥石流等不良地质灾害发生，经岩土层分析并根据本地区建筑经验及相关历史资料，拟建场地及地基土总体稳定，适宜本工程建设。

- 4.2地基的均匀性评价

该场地主要持力层—⑥强风化玄武岩层坡度小于10%，地基为均匀地基。结构设计时应考虑拟建场地内沉降变形的影响，建议采取相应结构措施，确保地基整体稳定，沉降变形控制在规范允许范围内。

- 4.3地基基础方案建议

(1) 高层建筑建议选用天然地基基础方案，建议⑥强风化玄武岩层作为基础持力层，建议采用钢筋混凝土梁板筏型基础；

(2) 地下车库建议采用天然地基方案，建议选用⑥强风化玄武岩层作为基础持力层，建议选用钢筋混凝土独立柱基础；

(3)确定地基基础方案前，应进行地基土载荷试验，并取得地基承载力特征值检测报告（地基承载力特征值以检测报告实际值为准）；

(4)设计单位应根据检测结果综合考虑沉降、造价、施工难易程度等方面最终确定地基基础方案。

- 4.4天然地基评价

根据现场钻探及室内试验分析、当地建筑经验，结合剖面图，场地基础持力层为⑥强风化玄武岩层，拟建建筑物最高为9层，⑥强风化玄武岩层力学性质稳定，层厚较大。适合天然地基持力层。

- 五、基坑工程分析评价

- 5.1基坑工程安全等级

场地实际基坑开挖深度约6.00-7.00米，根据《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017规定，拟建基坑工程安全等级为二级。

- 5.2基坑降（止）水

- 勘察深度范围内未见地下水，可不考虑基坑降水问题。建议在基坑周边设置排水沟，以免大气降水对基坑造成浸泡，在基坑底部较地处设计集水井，安装水泵，及时排放大气降水。

- 5.3基坑支护方案建议

- 本工程建筑地下层数为一层。基坑位于⑥强风化玄武岩层内，基坑开挖深度约6.00-7.000米。依据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），属二级基坑。依据《危险性较大的分项分部工程安全管理规定》（建办质（2018）31号）的规定。基坑侧壁土体中分布有易于坍塌的粉土，粉砂层，对基坑边坡稳定性有很大影响，因此应对基坑边坡支(防)护问题给予充分的重视。在确定基坑开挖方式及边坡支护体系时，应根据基坑周边环境限制、开挖深度、工程地质与水文地质条件、周边相近条件基坑的经验、施工工期及施工季节等条件，设计出安全合理的支(防)护施工方案，确保基础施工的安全及基坑周边邻近建筑物的正常使用，避免对地下既有管线造成不利影响。

- 如采用放坡，边坡坡率可按  粉土1：1.25

- 5.4基坑支护岩土参数

- 根据室内土工试验并结合地区经验，基坑支护设计所需的相关岩土参数建议值如下表：

| 土名及层号 | 地基承载力特征值ƒak（kPa） | 压缩模量 Es（MPa） | 变形模量 （MPa） | 内摩擦角ψ | 粘聚力C | 黏粒含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉土③ | 130 | 5 |  | 24.3 | 16.0 | 13.5 |
| 粉质粘土④ | 160 | 5.2 |  | 26.5 | 15.7 | 30.5 |
| 全风化玄武岩⑤ | 160 |  | 45.0 | 42.0 |  |  |
| 强风化玄武岩⑥ | 400 |  |  |  |  |  |
| 中风化玄武岩⑦ | 500 |  |  |  |  |  |

- 5.5基坑抗浮

- 勘察深度30.00米范围内未见地下水，近3-5年内该地区历史最高水位35.00米，年际水位变化幅度1m左右。可不考虑抗浮设计。

- 5.6施工监测

- 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)，本工程在施工期间及使用期间应进行变形观测。

- 同时施工监测工作是对本工程的基坑工程和建筑工程设计、施工方案的过程监督和成果检验，有利于及早发现问题，及时妥善解决设计或工程施工过程中的问题与不足。以指导信息化施工，及时采取相应措施、防患于未然。为此，建议进行如下的施工监测：

- (1)建筑物施工与使用阶段的沉降观测，以实测资料作为建筑物地基基础工程质量检查的依据之一，观测直至达到沉降变形稳定标准为止。

- (2)场区各层地下水位动态监测。

- (3)周边环境变形（周围地面沉降、倾斜、地下管线变形等）监测。

- (4)挡土支护体系、基坑内外土体变形（水平、垂直）监测。

- ⑸锚杆拉力、桩墙内力监测。

- ⑹土体分层竖向位移监测。监测频度及监控报警请参阅《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）有关条文规定。

- 六、结论和建议

（1）拟建场地地处冲积平原地带，地形地貌简单，地质结构、地层岩相稳定;

(2)拟建场地未见明显不良地质现象发育，如有必要可进行专门地质灾害调查、评估;

(3)拟建场地地震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.15g，地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，场地类别为II类，本场地可不考虑地震液化的影响;

（4）①按环境类型，土对混凝土结构具有微腐蚀性。

②按地层渗透性，土对混凝土结构具有微腐蚀性。

③综合判定拟建场地地基土对本工程混凝土结构具有微腐蚀性。

④土对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。

(5)地基承载力的建议值见3.1节；

(6)拟建场地适宜建筑;

(7)地基基础方案建议见5.3节;

(8)基槽（坑）开挖后，应及时通知勘察单位，会同各有关部门，做好基础验槽工作。如土质条件与勘察报告有出入时，应会同有关部门研究解决；

(9)风荷载550Pa，雪荷载300Pa，标准冻深1.80m；

（10）拟建红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目地上9F、地下1F，基坑开挖深度7米，基底为玄武岩石，如建设人防工程，基坑开挖难度大，施工工期较长，会造成一定的财力、物力及人力的浪费，施工造价大，建议本工程不建设人防工程。