赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体工程挂网施工

招标项目编号：ZYJZFSYY20220002

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年五月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体工程挂网施工招标公告

招标项目编号：ZYJZFSYY20220002

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目现已施工至主体三层，主体工程挂网已具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的主体工程挂网施工进行公开招标。

- 工程概况与招标范围

2.1工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

2.2标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体工程挂网施工

2.3建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

2.4工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

2.5招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部主体工程挂网。

防水作法：

工期：2022 年 7月30日前主体交工（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：鲁班奖。

3、投标人资格要求

本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年5月7日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：和美工贸园区内蒙古中亿建筑有限公司

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

第二章   投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体工程挂网施工

建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

二、招标内容

招标范围：本工程范围内的所有抗裂网、抗震网、耐碱玻纤网格布等。

包含小料及工具：用于挂网施工的所有材料、辅材及小型工具。

三、工程要求

工期：2022年 7 月 30 日前主体验收（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：鲁班奖。1、抗裂网要求抹灰前应在不同材料交接处铺钉丝径不小于0.9mm，网孔尺寸12.5mm×12.5mm的金属网，钉距300mm，钉位置网下垫5mm支垫，网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。剪力墙与填充墙交接处使用200mm宽钢丝网片，梁与填充墙交接处使用250mm宽钢丝网片，局部会使用300mm宽钢丝网片，消防箱背后、烟道位置使用整张钢丝网片，阴角折弯，网片不得鼓包，钉挂牢固。2、抗震网要求楼梯间周边和人流通道两侧的填充墙采用φ3@200钢丝网满挂。3、耐碱玻纤网格布要求宽度不小于200mm，耐碱玻纤网格布不小于300g/㎡，挂网两侧均粘胶带与墙柱梁板平行，批刮耐碱玻纤网格布不得外露。所有单项施工前都要做质量样板，验收合格后才能大面积施工。

四、付款方式

地下室挂网完成并验收合格后，拨付已完成工程量的65%，1-5层施工完毕并验收合格后，拨付已完成工程量的65%，主体验收合格后拨付到总价的65%，剩余总价的35%在2023年付清，其中2023端午节拨付总价的10%，中秋节拨付总价的10%，2024年春节拨付总价的15%。

五、税率

付款前提供不低于1%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2022年5月7日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体工程挂网施工招标公告及招标文件的全部内容，愿以以下报价按合同约定实施和完成承包内容，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到“鲁班奖”。

- 抗裂网不大于250mm宽的：单价人民币          元每米（￥       元/m)；

- 抗裂网300mm宽：单价人民币          元每米（￥       元/m)；

- 抗裂网：单价人民币       元每平方米（￥       元/㎡)；

- 抗震网：单价人民币       元每平方米（￥       元/㎡)；

- 耐碱玻纤网格布：单价人民币          元每米（￥       元/m)；

以上工程量均为现场实际工程量结算。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体工程挂网施工（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程业绩 | 建筑规模 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |