赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目钢结构工程

招标项目编号：ZYJZFSYY20220006

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年六月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目钢结构工程招标公告

招标项目编号：ZYJZFSYY2022006

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目现已施工至主体八层，钢结构工程已具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的钢结构工程进行公开招标。

- 工程概况与招标范围

2.1工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

2.2标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目钢结构工程

2.3建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

2.4工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

2.5招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部钢结构工程，工期：2023 年 5 月 1日前交工验收（具体开工日期以合同签订日期为准）

2.6标段划分：本工程划分为两个标段：

其中车库1、车库2、R1楼梯、R2楼梯、R3楼梯、R4楼梯、16#楼梯、楼梯11、楼梯12、楼梯13、楼梯14、楼梯15雨棚为一标段，面积约为1462.57㎡.

主楼钢结构雨棚、玻璃钢屋面、成品钢梯及屋面造型钢结构为二标段。

质量要求：鲁班奖。

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须具有钢结构施工三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年7月2日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

第二章   投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目钢结构工程

建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

二、招标内容

招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部钢结构工程（包括车库2、R1楼梯、R2楼梯、R3楼梯、R4楼梯、16#楼梯、楼梯11、楼梯12、楼梯13、楼梯14、楼梯15雨棚.主楼钢结构雨棚、玻璃钢屋面、成品钢梯及屋面造型钢结构。

本工程为包工包料（包含本工程范围内所有材料及人工等与本工程相关费用。

三、工程要求

工期：2023年 5 月 1 日前交工验收（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：质量要求：鲁班奖  满足图纸及变更图纸中要求

必须保证工程质量,以便顺利通过政府主管部门和最终鲁班奖验收,须符合：

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ 82-2011）

1、所有进场材料钢材均为 Q235B级钢必须先进行进场检验，检验合格后方可用于工程主体。

2、电焊工等特殊工种必须持证上岗，人证相符，并在其证书认可范围内施焊。

3、焊条：Q235及Q235级钢筋件间焊接采用E43系列焊条。

4、链接：梁柱构建连接采用焊接链接，焊缝等级二级。玻璃与龙骨间链接件需满足屋面的承载要求。

5、钢架梁柱间连接采用全焊链接。

6、钢板镀层：冷轧钢板经连续热浸镀铝锌处理，其镀铝锌量为150g/㎡（双面）

7、除锈：除镀锌构建外，制作前钢构建表面均应进行喷砂除锈处理，除锈质量应达到国标GB10923中St2或Sa2级标准。

8、防腐涂层：底漆一遍，铁红C53-31红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25-30微米；中间涂两遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50-60微米；面漆量遍，灰色C04-42醇酸调和漆，涂层厚度40-50微米；修补漆共五遍，涂层厚度115-140微米。

9、防火涂料：构建耐火极限（单位：小时）有：钢柱2.0；钢梁1.5；龙骨0.5.

10、所有不同金属接触处均以绝缘衬垫隔离，防止电位差腐蚀。

11、各类五金件、紧固件、螺丝及垫片一律采用国产或进口优质不锈钢件，当材质非不锈钢时，一律进行热镀锌处理。

玻璃接缝处填充打胶质量要求

1、密封前应清理注胶表面灰尘污物。充分清理间隙缝不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清理粘结面加以干燥。

2、胶的注施应一次完整的操作来完成胶均匀连续地以圆柱状挤出注胶枪嘴。枪嘴出口直径应小于注胶接口厚度使枪嘴伸入接口二分之一深度。枪嘴应均匀适度的移动确保接口内已充满结构胶以助于减小内部气泡和空穴。

3、注胶完成后应及时用刮刀将接口外多出的结构胶向内压实使结构胶与接口的侧边接触并保证结构胶与被粘表面的充分接触最后沿同一方向将接口表面刮平整。

4、清洁后的材料须在一小时内密封否则重新清洗。密封胶须注满不能有空隙或气泡。注密封胶时应保护胶缝两侧的材料使之不受污染。填塞泡沫圆榉要求密实平直。

5、灌胶时按直线走从上至下从左至右一次打完。嵌缝胶的深度厚度应小于缝宽度因为当板材发生相对位移时胶被拉伸胶缝越厚边缘的拉伸变形越大越容易开裂。

四、付款方式

银行承兑汇票方式付款，型材材料进场验收合格后支付总价的20%，钢结构全部完成后支付至总价的40%（没有玻璃部分钢结构全部完成后支付至总价的50%），玻璃安装完成后支付至总价的50%，竣工验收后支付至总价的60%，剩余总价40%在2023年付清，其中2023年6月20日-2023年6月30日拨付总价的10%，2023年9月25日-2023年10月5日拨付总价的10%，2024年2月1日-2024年2月10日春节拨付总价的10%，2024年6月8日-2024年6月18日拨付总价的10%，。

五、税率

付款前提供不低于9%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2022年7月2日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目钢结构工程招标公告及招标文件的全部内容，愿以以下报价按合同约定实施和完成承包内容，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到“鲁班奖”。

报价见附表

以上工程量均为现场实际工程量结算。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目钢结构工程（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程业绩 | 建筑规模 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |