赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目基坑支护

招标项目编号：ZYJZFSYY20220007

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年六月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目基坑支护招标公告

招标项目编号：ZYJZFSYY2022007

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目主体已施工至八层，东侧地下室开挖已具备条件，现对东侧基坑支护进行招标，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的基坑支护进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

2.1.工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

2.2.标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目东侧基坑支护

2.3.建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

2.4.工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

2.5.招标范围：本项目工程施工图纸范围内的东侧基坑支护78根护壁桩、冠梁施工，挂网喷浆护壁、锚索、钢梁安装等。

包含小料及工具：用于基坑支护除钢筋、混凝土、锚索、工字钢、模板、木方以外所有辐材及设备和小型工具。

2.6.工期：2022 年8 月30日前支护完成（具体开工日期以合同签订日期为准）

2.7.质量要求：鲁班奖。

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年7月2日09时00分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

第二章   投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目基坑支护

建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

二、招标内容

招标范围：本项目工程施工图纸范围内的东侧基坑支护78根护壁桩、冠梁施工，挂网喷浆护壁、锚索、钢梁安装等。

包含小料及工具：用于基坑支护除钢筋、混凝土、锚索、工字钢、模板、木方以外所有辐材及设备和小型工具。

三、工程要求

工期：2022年8月 30 日支护完毕（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求:

1、排桩的施工偏差应符合下列规定:

a.桩位的允许偏差应为50mm；

b.桩垂直度的允许偏差应为0.5%；

c.预埋件位置的允许偏差应为20mm；

d.桩的其他施工允许偏差应符合现行行业标准的规定；

2、喷射混凝土面层的施工应符合下列要求：

a.细骨料宜选用中粗砂,含泥量应小于3%；

b.粗骨料宜选用粒径不大于20mm的级配砾石；

c.水泥与砂石的重量比宜取1:4~1:4.5,砂率宜取45%~55%,水灰比宜取0.5；

d.使用速凝剂等外加剂时,应通过试验确定外加剂掺量；

e.喷射作业应分段依次进行,同一分段内应自下而上均匀喷射,一次喷射厚度宜为30mm~80mm；

f.喷射作业时,喷头应与土钉墙面保持垂直,其距离宜为1.0m左右；

g.喷射混凝土终凝2h后应及时喷水养护；

3、锚索施工要求：

①当锚杆穿过的地层附近存在既有地下管线、地下构筑物时,应在调查或探明其位置、尺寸、走向、类型、使用状况等情况后再进行锚杆施工

②锚杆的成孔应符合下列规定:

a.应根据土层性状和地下水条件选择套管护壁、干成孔或泥浆护壁成孔工艺,成孔工艺应满足孔壁稳定性要求；

b.对松散和稍密的砂土、粉土,碎石土,填土,有机质土高液性指数的饱和黏性土宜采用套管护壁成孔工艺；

c.在高塑性指数的饱和黏性土层成孔时,不宜采用泥浆护壁；

③杆体制作和安放时应除锈、除油污、避免杆体弯曲;

④钢绞线锚杆和钢筋锚杆的注浆应符合下列规定:

a.注浆液采用水泥浆时,水灰比宜取.5~0.55;采用水泥砂浆时,水灰比宜取0.4~0.45,灰砂比宜取0.5-1.0,拌合用砂宜选用中粗砂;

b.水泥浆或水泥砂浆内可掺入提高注浆固结体早期强度或微膨胀的外加剂,其掺入量宜按室内试验确定;

c.注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm;注浆及拔管过程中,注浆管口应始终埋入注浆液面内,应在水泥浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后浆液面下降时,应进行孔口补浆；

⑤预应力锚杆的技锁定应符合下列要求:

a.当锚杆固结体的强度达到15MPa或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定；

b.拉力型钢绞线锚杆宜采用钢绞线束整体张拉锁定的方法；

c.锚杆锁定前,应按检测值进行锚杆预张拉;锚杆张拉应平缓加载,加载速率不宜大于0.1N/min；在张拉值下的锚杆位移和压力表压力应能保持稳定,当锚头位移不稳定时,应判定此根锚杆不合格；

d.锁定时的锚杆拉力应考虑锁定过程的预应力损失量;预应力损失量宜通过对锁定前、后锚杆拉力的测试确定;缺少测试数据时,锁定时的锚杆拉力可取锁定值的1.1倍~1.15倍；

e.锚杆锁定应考虑相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失，当锚杆预应力损失严重时,应进行再次锁定;锚杆出现锚头松弛、脱落、锚具失效等情况时,应及时进行修复并对其进行再次锁定；

f.当锚杆需要再次张拉锁定时,锚具外杆体长度和完好程度应满足张拉要求。

四、付款方式

全部施工完毕并验收合格后，拨付已完成工程量的65%，剩余总价的35%在2023年付清，其中2023年6月20日-2023年6月30日拨付总价的10%，2023年9月25日-2023年10月5日拨付总价的10%，2024年2月1日-2024年2月10日春节拨付总价的15%。

五、税率

付款前提供不低于1%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2022年7月2日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称)：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目基坑支护招标公告及招标文件的全部内容，愿以以下报价按合同约定实施和完成承包内容，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到“鲁班奖”。

- 基坑护壁桩：单价人民币          元/米（￥       元/m)；

- 冠梁：单价人民币          元/米（￥       元/m)

- 基坑喷护：单价人民币          元/平米（￥       元/㎡)；

- 基坑锚索：单价人民币          元/米（￥       元/m)；

- 基坑钢梁：单价人民币          元/吨（￥       元/吨)；

以上工程量均为现场实际工程量结算。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目基坑支护（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程业绩 | 建筑规模 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |