赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目抹灰工程

招标项目编号：ZYJZFSYY2022008

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二二年八月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目抹灰工程招标公告

招标项目编号：ZYJZFSYY2022008

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目现已主体验收完毕，抹灰工程已具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的抹灰工程进行公开招标。

- 工程概况与招标范围

2.1工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

2.2标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目抹灰工程

2.3建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

2.4工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

2.5招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部抹灰工程，工期：2022年8月10日-2022年9月10日

2.6质量要求：鲁班奖（见第二章第三条）。

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2022 年8月9日 15 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电  话 ：0476-5970070

第二章   投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目抹灰工程

建设地点：赤峰学院附属医院临床综合楼院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平米，基底面积5695.45平方米。

二、招标内容

招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部抹灰工程。（包括楼内放灰、养生）

包含小料及工具：用于抹灰施工的所有小型工具（包括手推车）。

- 工程要求

- 质量要求

质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2018)的规定。

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 允许偏差(mm) | 立面垂直度 | 3 |
|  |  |  | 表面平整度 | 3 |
|  |  |  | 阴阳角正方 | 3 |
|  |  |  | 分格条（缝）直线度 | 3 |
|  |  |  | 墙裙、勒脚上口直线度 | 3 |

  - 房间必须规方，开间、进深的尺寸。允许相对差值10mm。对角线相对差值15mm。

  - 洞口净宽基准值-30mm，最大偏差值±5mm，极差5mm。洞口高线上1480mm，最大偏差值±5mm，相对差值5mm。门窗膀宽度极差3mm。

  - 墙面不得有接茬，门窗套口不得留有接茬一次成型。

  - 抹灰层与基层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层，空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

  - 抹灰从地面上200mm开始抹灰。

  - 卫生间、厨房间墙体抹灰强度为M10。

  - 室内线盒必须抹灰套方正，不得抹灰完成后剔凿线盒，盒内不得留有剩灰。

  - 不得使用隔夜灰。

  - 当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

- 工艺流程

基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹墙面罩面灰→清理→养护

- 付款方式

地下室抹灰完成并验收合格后，拨付已完成工程量的65%，1-5层施工完毕并验收合格后，拨付已完成工程量的65%，抹灰全部合格后拨付到总价的65%，剩余总价的35%分两次付清，2022年10月1日之前支付总价的15%，2023年1月20日之前支付总价的20%。

五、税率

付款前提供不低于1%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2022年8月9日下午15：00时

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目抹灰工程招标公告及招标文件的全部内容，愿以以下报价按合同约定实施和完成承包内容，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到“鲁班奖”。

- 卫生间防水基层加防水保护层人民币        元每平方米，

- 层高在6米以上        元每平方米，

- 层高在6米以下        元每平方米。

以上工程量均为现场实际工程量结算。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目抹灰工程（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程业绩 | 建筑规模 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |