赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

地下室顶板岩棉保温工程招标公告

招标项目编号：ZYZBFSYY20230007

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二三年二月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

地下室顶板岩棉保温工程招标公告

招标项目编号：ZYZBFSYY20230007

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的地下室顶板岩棉保温工程劳务进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

  - 工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

  - 标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目地下室顶板岩棉保温工程劳务

  - 建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

  - 工程规模：本工程总建筑面积 75399.21 平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21 平方米，地下建筑面 35900 平方米，基底面积 5695.45 平方米

  - 招标范围：本项目工程施工图纸范围内的地下室顶板岩棉保温工程

  - 工期：2023 年 5 月 1 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）

  - 质量要求：鲁班奖（见第二章第三条）。

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2023 年 2月 20日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招 标 人：内蒙古中亿建筑有限公司

地    址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联 系 人：白主任

电    话：0476-5970070

- 投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目地下室顶板岩棉保温工程施工

建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

工程规模：本工程总建筑面积 75399.21 平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21 平方米，地下建筑面 35900 平方米，基底面积 5695.45 平方米

二、招标内容

①本项目工程施工图纸范围内的地下室顶板岩棉保温工程。②涉及本承包范围内的材料清理，甲方项目部要求限时清理的，乙方没有及时清理的，甲方项目部安排他人清理，费用从承包费中扣除。③包工包料，小料：砂浆，保温钉，两遍耐碱玻纤网（不含岩棉）。④地下室层高6.15m。

三、工程要求

工期：2023年 5 月 1日前完成主体工程（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：鲁班奖

1、基层墙面处理，要求清理干净主体施工时顶板遗留的混凝土接茬、浮灰。

2、安装岩板时要预留出线盒开口，并切割方正；随时用2m靠尺检查平整度，平整度要求4mm,不符合要求时立即整改；岩棉板间缝隙应控制在2mm以内，接缝处高差应控制在1mm以内。

3、安装锚固件，锚固件使用射钉固定，锚固件数量每块板不少于6个，按岩棉板边、角、中均匀布置，锚固件安装牢固无松动；圆盘以陷入岩棉板表面1mm为宜；抹面层施工前墙清除岩棉板表面上残留的废屑。

4、底层抗裂砂浆，岩棉板表面上用铁抹子抹出2～3mm厚已经拌制好的抗裂砂浆，要求将岩棉板充分覆盖；

5、铺设耐碱网格布，抹完第一遍抗裂砂浆，立即铺设第一遍耐碱网格布（网格布搭接宽度不小于100mm），网格布弯曲面应朝向顶板；抹第二遍抗裂砂浆，压入第二遍耐碱网格布；铺设网格布时，从中央向四周用抹子抹平，直至耐碱网格布完全嵌入抗裂砂浆内；面层抹面胶浆应完全覆盖网格布，平整度满足涂料饰面的要求。

6、锚固件的数量每块板不少于6个；网格布的铺设压贴密实，不能有空鼓、褶皱、翘边、外漏等现象，搭接宽度不小于100mm；表面平整度允许偏差为4mm，采用2米靠尺检查；阴阳角方正允许偏差为3mm，用200mm方尺检查；接茬高度允许偏差为1mm，用楔形塞尺检查；锚固件的拉拔力应符合设计要求。

四、付款方式

地下室负一层保温施工完成并验收合格后，拨付已完成工程量的60%，地下室负二层保温施工完毕并验收合格后，拨付已完成工程量的60%，剩余40%于2024年2月10日前付清。

五、税率

付款前提供不低于3%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2023年2月20日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱nmgzyjzzc@163.com；投标文件名称格式为：附属医院地下室顶板岩棉保温工程劳务招标+投标人名称

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目地下室顶板岩棉保温工程劳务招标公告及招标文件的全部内容，愿意单价人民币        元每平方米（￥       元/m2)，按合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到 鲁班奖 要求。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ：     年    月    日

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目地下室顶板岩棉保温工程劳务（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 所获奖项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |