赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

室内吊顶工程招标公告

招标项目编号：ZYZBFSYY20230009

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二三年七月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

室内吊顶工程招标公告

招标项目编号：ZYZBFSYY20230009

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的室内吊顶工程进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

  - 工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

  - 标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目室内吊顶工程

  - 建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

  - 工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平方米，矿棉板吊顶形式为跌级、铝板吊顶、石膏板吊顶、铝方通吊顶

  - 招标范围：本项目工程施工图纸范围内的室内吊顶工程，包工包电动工具、包辅料，辅料：小件，拉爆螺母，主吊件，付吊件，穿丝，磷化钉，白乳胶，胶刷，刀子，刀片，自攻刀头，割片，材料上楼，架子等。甲方仅负责提供主材：吊筋、双层石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝方通吊顶、铝板吊顶、窗帘盒等。

  - 服务期限：2023年8月20日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）。

  - 质量要求：见第二章投标人须知第三章

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2023 年 7月 15日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招标人：内蒙古中亿建筑有限公司

地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联系人：徐女士

电话：13171377232

- 投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目室内吊顶工程施工

建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上医疗综合楼面积35899.21平方米，地下建筑面35900平方米，矿棉板吊顶形式为跌级、铝板吊顶、石膏板吊顶、铝方通吊顶。

二、招标内容

本项目工程施工图纸范围内的室内吊顶工程，包工包电动工具、包辅料，辅料：小件，拉爆螺母，主吊件，付吊件，穿丝，磷化钉，白乳胶，胶刷，刀子，刀片，自攻刀头，割片，材料上楼，架子等，甲方仅负责提供主材：吊筋、双层石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝方通吊顶、铝板吊顶、窗帘盒、龙骨。施工中所产生的的下脚料、垃圾杂物等由乙方清理。

三、工程要求

工期：2023年 8 月 30 日前完成主体工程（具体开工日期以合同签订日期为准）

质量要求：

主控项目：吊顶标高、尺寸起拱和造型应符合设计要求。饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度2/3。吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理；木龙骨应进行防腐，防火处理。吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。

一般项目：饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整，吻合，压条应平直，宽窄一致。饰面板上的灯具，烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观与饰面板的交接应吻合、严密。金属龙骨的接缝应平整，吻合，颜色一致，不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、顺直、无劈裂。吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿棉板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 2 | 用钢直尺和塞尺检查 |

吊顶竣工后，龙骨及板块必须固定牢固、板块平整、无污染翘曲、下垂、缺棱掉角等缺陷，板（条）均匀一致，纵横直顺，其吊顶饰面板允许偏差应符合下表的规定：

| 项目 | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 接缝平直度 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线用尺量检查 |
| 接缝高低度 | 0.5 | 用直线和楔形塞尺检查 |
| 吊点起拱高度 | ±5 | 拉线用尺量或水平仪检查 |
| 吊点边线高度 | ±2 | 拉线用尺量或水平仪检查 |
| 分格线平直度 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线用尺量检查 |

质量要求详见设计说明

四、付款方式

室内吊顶工程完成并验收合格后，拨付已完成工程量的60%，2024年春节拨付20%，2024年端午节拨付10%，2024年中秋节拨付5%，剩余5%于2025年春节前付清。

五、税率

付款前提供不低于1%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2023年7月15日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱nmgzyjzzc@163.com；

投标文件名称格式为：附属医院室内吊顶工程劳务招标+投标人名称

必须按此格式命名，否则视为废标!!!

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目室内吊顶工程招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方加盖公章的报价单为准，按合同约定时间进场。

双层石膏板吊顶，人民币        元/平方米

矿棉板吊顶，人民币        元/平方米

铝方通吊顶，人民币        元/平方米

铝板吊顶，人民币        元/平方米

窗帘盒，人民币        元/平方米

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内及时按贵单位要求完成室内吊顶工程，确保质量。

投 标 人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

电    话：

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目室内吊顶工程劳务（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 所获奖项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |