红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系

规范化建设项目外墙外墙保温工程

招标项目编号：ZYZBHSJK20230025

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二三年五月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  5

第一章   招标公告

红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系

规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务招标公告

招标项目编号：ZYZBHSJK20230025

1、招标条件

红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的外墙外墙保温工程劳务进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

  - 工程名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目

  - 标段名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务

  - 建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东

  - 工程规模：项目总用地面积 5216 平方米，总建筑面积 10260 平方米，其中：地上建筑面积 6260 平方米，地下停车场 4000 平方米

  - 招标范围：本项目工程施工图纸范围内的全部外墙外墙保温工程劳务。理石面以上（包括女儿墙内侧、机房外侧）面积为4400㎡，地下室采暖与非采暖房间板底面积为650㎡。乙方包人工、包材料、包检测、包设备、包质量、包安全，包吊篮检测安装拆除（如非常规搭设需专家论证）。

  - 工期：2023 年 9 月 30 日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）

  - 质量要求：自治区“草原杯”

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2023 年 7月18日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招标人：内蒙古中亿建筑有限公司

地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联系人：徐女士

电话：13171377232

- 投标人须知

- 工程概况

工程名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目

标段名称：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程施工

建设地点：赤峰市红山区昭苏河大街以南、桥北街以北、清河路以西、北大桥路以东

工程规模：项目总用地面积 5216 平方米，总建筑面积 10260 平方米，其中：地上建筑面积 6260 平方米，地下停车场 4000 平方米。

二、招标内容

招标范围：红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程。理石面以上（包括女儿墙内侧、机房外侧）面积为4400㎡，地下室采暖与非采暖房间板底面积为650㎡。乙方包人工、包材料、包检测、包设备、包质量、包安全、包吊篮检测安装拆除方案（如非常规搭设需专家论证）、所有材料必须使用不得低于国标标准。

三、工程要求

工期：2023 年 9 月 30 日前完成主体工程（具体开工日期以合同签订日期为准）

- 质量要求：自治区“草原杯”。

- 1、保温板采用不小于10mm厚专用胶粘剂粘贴，砼墙面上采用长度 140mm 塑料锚栓，固定锚入墙内不小于50mnm，固定件周围用与用胶填实，每块整张板不少于8-12个，切割面积再小的板不少于3个。

- 2、岩棉板采用错缝拼接，其搭接长度为板长1/2，个别部位处局部搭接不小于300mm。板与板之间缝隙不大于3mm，为防止窗口四角部位出现45度裂缝，窗口四角部位保温板割成L型，其宽度不小于200mm，不相邻板搭接不小于300mm，岩棉板必须与墙面粘贴牢固，无松动及虚粘现象。

- 3、每块岩棉板与基层面的总粘贴面积不少于60%，阴阳角、线脚造型及门窗口周围粘贴面积不少于80%，粘贴剂厚10mm固定件胀塞部分进入结构墙体不小于 50mm，网格布压入抹面砂浆里面，不准有裸露现象。门窗洞口处设置反包网，反包宽度不小200mm。

- 4、外墙保温设计每层安装金属托架，托架采用镀锌锚固定于基层墙体，规格型号采用：50mm*50mm*4mm镀锌角钢，托架200mm长固定于两块保温板拼缝部位，用2个Ф8mm*80mm膨胀螺栓固定。

- 5、允许偏差项目：

- 表面平整：2mm，垂直度：每层5mm，全高，≤H/1000且不大于30mm，阴阳角垂直：2mm阴阳角方正：2mm，接缝高差：1.5mm

- 6、其他要求见图纸。

- 四、付款方式

保温工程全部完成并验收合格后，拨付合同价款的60%，剩余总价款40%分两年付清，完成工程后第二年、第三年的端午节、中秋节各拨付5%，春节各拨付10%。

五、税率

付款前提供不低于3%的增值税发票，材料费用提供不小于13%的增值税专用发票

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2023年7月18日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱nmgzyjzzc@163.com

投标文件名称格式为：红山疾控外墙保温工程投标+投标人名称

必须按此格式命名，否则视为废标!!!

投标文件份数：1 份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我方已仔细研究了红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务招标公告及招标文件的全部内容，愿以人工单价人民币        元每平方米（￥     元/m2)，材料单价人民币     元每平方米（￥       元/m2)，按合同约定实施和完成承包内容，工程质量达到 自治区“草原杯”要求。

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ：     年    月    日

联系电话：

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称：

我公司愿意针对红山区疾病预防控制体系和卫生执法监督体系规范化建设项目外墙外墙保温工程劳务（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 所获奖项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |