赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

环氧树脂自流平工程招标公告

招标项目编号：ZYZBFSYY20230013

招 标 文 件

招 标 人 ： 内蒙古中亿建筑有限公司

二〇二三年七月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	  10

第一章   招标公告

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

环氧树脂自流平工程招标公告

招标项目编号：ZYZBFSYY20230013

1、招标条件

赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目已办理完毕施工许可证，具备施工条件，招标人内蒙古中亿建筑有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的环氧树脂自流平工程进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

  - 工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

  - 标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目环氧树脂自流平工程

  - 建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

  - 工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上建筑面积35899.21平方米，地下建筑面积39500平方米。

  - 招标范围：本项目工程施工图纸范围内地下二层、地下一层的环氧树脂自流平、无振动止滑坡道、车位划线、车位喷号以及对混凝土地面裂缝处理、独立的小房间、墙角旮旯及管根部位无死角处理，大白墙根部成品保护等，后期保证阴阳角方正、环氧自流平平整、不出现裂缝等情况。

  - 服务期限：2023年8月20日前竣工（具体开工日期以合同签订日期为准）。

  - 质量要求：见第二章投标人须知

3、投标人资格要求

  - 本项目要求投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

  - 投标人无经营异常记录和严重违法失信信息；

4、招标文件的获取

  - 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）。

  - 凡有意参与的潜在投标人，请登录内蒙古中亿建筑有限公司网站下载招标文件。

5、资格审查

本项目采用资格后审方式，在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。

6、投标文件的递交

投标文件为电子版投标文件投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为 2023 年 7月 29 日 09 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前，以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱 nmgzyjzzc@163.com

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古中亿建筑有限公司网站、内蒙古中亿建筑有限公司微信公众号发布，其他媒介转发无效。

8、联系方式

招标人：内蒙古中亿建筑有限公司

地址：内蒙古赤峰市新城区和美经济园区总部基地中亿办公楼

联系人：徐女士

电话：13171377232

- 投标人须知

- 工程概况

工程名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目

标段名称：赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目环氧树脂自流平工程

建设地点：赤峰市新城区赤峰学院附属医院内

工程规模：本工程总建筑面积75399.21平方米，其中地上建筑面积35899.21平方米，地下建筑面积39500平方米。

二、招标内容

本项目工程施工图纸范围内地下二层、地下一层的环氧树脂自流平、无振动止滑坡道、车位划线、车位喷号以及对混凝土地面裂缝处理、独立的小房间、墙角旮旯及管根部位无死角处理，大白墙根部成品保护等，包工包料，后期保证阴阳角方正、环氧自流平平整、不出现裂缝等情况。其中环氧树脂自流平工程量约为37000㎡，无振动止滑坡道工程量约为2400㎡，车位800个，喷号800个。

三、工程要求

工期：2023年 8 月 20 日前完成环氧树脂自流平工程（具体开工日期以合同签订日期为准）。

图纸做法：地下二层、地下一层在混凝土地面上先做环氧树脂自流平底涂层，再做1.5厚环氧树脂自流平中涂层，最后做1.5厚环氧树脂自流平面涂层。

环氧树脂平涂地坪对基层混凝土的要求

- 基层表面不得有起砂、空鼓、起壳、脱皮、疏松、麻面、油脂、灰尘、裂缝、积水等缺陷。

- 基层平整度应符合要求，平整度不应大于3mm/2m。

- 基层应为坚固、密实的混凝土层或水泥砂浆层，其抗压强度和表面抗拉强度≥25MPa，表面抗拉强度≥1.0MPa。

- 基层含水率不应大于8%。

- 有防水防潮的地面，基层应包含防水防潮层。

- 楼地面与墙地面交接部位、穿楼（地）面的套管等细部构造处，应采用防护处理并验收合格后进行地面施工。

- 基层混凝土的常见问题及处理方法

- 当基层抗压强度和表面抗拉强度未达到《自流平地面工程技术标准》（JGJ/T175-2018）5.1.3条的规定，应采取补强处理或重新施工，如地面起砂:处理方法：①：密封固化剂渗透处理，将密封固化剂均匀的喷洒在起砂的混凝土地面上，使地面充分润湿 12 个小时以上，使地面强度达到施工标准要求。②：地面起砂不严重时，使用渗透环氧底漆进行地面硬化处理。

- 空鼓处理：当基层的空鼓面积不大于1㎡时，可采用灌浆法处理，当基层的空鼓面积大于1㎡时，应剔除并重新施工。

- 地面切缝处理：用切割机将裂缝切割成“V ”形缝，用平板螺丝刀将缝隙内杂物及灰尘清理一遍后再用专用风机沿缝隙走一遍，将缝内灰尘、杂物彻底吹干净；将环氧中涂主剂加入固化剂，初步搅拌均匀后，加入石英砂调制成专用环氧砂浆灌入缝内，并用专用刮刀抹平，待其表干后将外溢部分用腻子刀铲除干净。

- 地面金属物的处理：将地面上的螺栓、下水井盖、立柱、地漏等金属部件打磨干净，去除表面上的锈蚀物、旧涂膜，用溶剂清洗干净后涂刷两道环氧金属防腐漆。

- 下水口的处理：下水口结合处必须先进行防水及除锈处理，然后涂刷两道环氧防腐漆，最少涂刷至下水管内部10厘米处。

- 地面油污的处理：如基层个别处有油污，则会影响环氧地坪与基层的粘接，必须处理。处理方法：把火碱溶液喷洒在有油污地面的表面，用火碱对油污成分进行分解。反复几次把油污处理掉。

- 基础底面打磨

- 待基础地面裂缝，空鼓，起砂等缺陷处理后，用打磨机对地面进行整体打磨，打磨结束后用扫地机或者工业吸尘器对地面进行清扫。

环氧树脂平涂施工工艺：

- 环氧底漆施工

- 施工方法：底漆按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，在可使用时间内滚涂或用刮刀刮涂，涂装时要做到薄而匀，涂布后有光泽，无光泽之处在适当时候进行补涂。

- 环氧中涂砂浆层施工：

- 施工方法：先将环氧中涂按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌 均匀，混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。搅拌后根据相应的厚度要求加入适量石英砂（一般采用 80-120 目），充分搅拌均匀后，倒在地面上，并用刮刀将环氧中涂批刮均匀。涂抹时要注意厚度，尽量做到光滑无孔，在砂浆层彻底固化后进行打磨，清扫除尘。

- 砂浆层打磨施工：

- 施工方法：根据地面情况及作业区域选择合适型号的无尘研磨机打磨地面。将地坪表面的刮刀印、刮涂时接界边的棱角不平处打磨平整，将固化不牢固的石英砂颗粒打磨掉，整个砂浆层打磨出细微的粗糙面，要纵横打磨两遍，第一遍用50目磨片，第二遍根据第一遍完成后的情况选择用100目或150目的磨片进行打磨作业，打磨完成后用扫地机或者工业吸尘器对地面进行清理打扫，准备下一道工序。

- 环氧中涂腻子施工：

- 施工方法：先将环氧中涂按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀。混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀。搅拌后，加入适量细石英粉（或滑石粉），充分搅拌均匀，倒在地面上，并以刮刀全面做一层披覆填平砂浆层砂孔，使表面平整。施工时如有气泡或杂质以齿尖除去大泡，挑去杂质即可。

- 环氧自流平面漆施工：

- 施工方法：前期处理用专用扫地机或者工业吸尘器将腻子层地面上的碎屑和灰尘清理干净。采用刮涂和镘凃的方法涂装：

- 第一遍：先将环氧面漆按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀，按规定的甲、乙组份配比混合后，用搅拌器搅拌均匀后用刮刀进行批涂；

- 第二遍，将环氧自流平面漆按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时应将固化剂向有主剂的桶中央倒入，避免材料混合不匀，按规定的甲、乙组份配比混合后，用搅拌器搅拌均匀后用专用锯齿形镘刀按设定的漆膜厚度均匀的镘涂在面漆批涂层上，完成后无针眼、气泡、有镜面效果。

- 保养：

- 环氧地坪施工后必须要养护 7-10 天后才可以投入使用，在养护期

- 间，要避免水或其它溶液浸润表面；切不可未经养护就投入使用。

- 投入使用后的环氧地坪也不能马虎对待，在运输一些比较尖锐物 品的时候一定要经过软包装才能放上，避免在运输过程中划伤地坪表 面。例如一些设备、铁箱、货架等带有金属的物品。还有运输设备时，可以用一些较硬的纸片铺在地坪上，防止运输辆车刮伤漆面。

- 无振动止滑坡道施工工艺：

- 施工前坡道基础要求

- 1）砼基层厚度与车道承载负荷相对应，强度在C25以上，无裂缝起砂、空鼓。浇筑厚度:新浇筑为20cm以上，旧车道改建浇筑厚度宜为5~10cm。

- 2）砼地面平整度及找坡坡度符合要求。

- 3）砼基层按照要求切割或预留界隔缝，以防不规则裂缝产生。

- 4）砼浇筑完成须养护至表面强度达到80%，控制基层含水率不能过大。

- 基础处理

按照环氧树脂自流平的工艺要求施工地坪漆。由于环氧树脂不溶水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。

- 环氧树脂底涂涂装

对基面吸尘干净后，在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证粘接性能。

- 环氧中涂涂装

在底涂固化后，首先采用环氧砂浆将脱层破损的地面修补平，再将已按比例搅拌好的环氧中涂辊涂均匀，并抛洒石英砂，抛洒均匀；在环氧中涂固化后，把未固定的石英砂清扫干净。

- 环氧树脂面涂涂装

涂刷环氧地坪面漆二遍。在确保封闭的表面辊涂平涂面漆一遍，固化后再辊涂面涂一遍，以达到现场所要求的轻度止滑表现效果。涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净，无其他工程施工交叉作业。

- 现场清理维护、地坪养护

面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少 24 小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需 7 天时间，期间应避免进行其他工程施工、搬运、安装等施工。

质量要求：

主控项目

- 自流平面层的铺涂材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

- 自流平面层的涂料进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:

- 1 水性涂料中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛;

- 2 溶剂型涂料中的苯、甲苯、十二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)。

- 检验方法:检查检测报告。

- 检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

- 自流平面层的基层的强度等级不应小于 C20。

- 检验方法:检查强度等级检测报告。

- 检查数量:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》第 3.0.19条的规定检查。

- 自流平面层的各构造层之间应粘结牢固,层与层之间不应出现分离、空鼓。

- 检验方法:用小锤轻击检查。

- 检查数量:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》第3.0.21条规定的检验批检查。

- 自流平面层的表面不应有开裂、漏涂和倒泛水、积水等现象。

检验方法:观察和泼水检查。

检查数量:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

- 自流平面层应分层施工,面层找平施工时不应留有抹痕。

检验方法:观察检查和检查施工记录。

检查数量:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》第3.0.21条规定的检验批检查。

- 自流平面层表面应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、泛砂等现象。

检验方法:观察检查。

检查数量:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》第30.21条规定的检验批检查。

- 自流平面层的允许偏差应符合《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》表5.17的规定。

检验方法:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》表5.1.7中的检验方法检验。

检查数量:按《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》第30.21条规定的检验批和第30.22条的规定检查。

四、付款方式

环氧树脂自流平工程完成并验收合格后，拨付已完成工程量的60%，2024年端午节拨付20%，2024年中秋节拨付20%付清。

五、税率

付款前提供不低于13%的增值税专用发票。

六、最高上限价

七、投标要求

投标截止日期：2023年7月29日上午9：00

开标地点：内蒙古中亿建筑有限公司会议室

开标时间：同投标截止日期

递交投标文件形式：以邮件形式发至内蒙古中亿建筑有限公司电子邮箱nmgzyjzzc@163.com；

投标文件名称格式为：附属医院环氧树脂自流平工程劳务招标+投标人名称

必须按此格式命名，否则视为废标!!!

投标文件份数 ：1 份，以电子投标文件为准，中标后提供纸质版投标文件2份。

第三章    投标文件格式

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我方已仔细研究了赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目环氧树脂自流平工程招标公告及招标文件的全部内容，愿意以我方加盖公章的报价单为准，按合同约定时间进场。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧树脂自流平 | ㎡ | 37000 |  |  |
| 2 | 无振动止滑坡道 | ㎡ | 2400 |  |  |
| 3 | 车位 | 个 | 800 |  |  |
| 4 | 喷号 | 个 | 800 |  |  |
| 5 | 总价（元） |  |  |  |  |

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内及时按贵单位要求完成环氧树脂自流平工程，确保质量。

投 标 人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

电    话：

（二）承诺书

致 ：内蒙古中亿建筑有限公司 （招标人名称）：

我公司愿意针对赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目环氧树脂自流平工程劳务（标段名称）进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、业绩、人员资料、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称：（公章）

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日 期 ：      年     月      日

- 近三年完成工程业绩

| 序号 | 工程名称 | 建筑面积 | 所获奖项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |